[image: image1.emf]PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Roma 

Sovraintendenza BB.CC. 

Direzione Tecniica Territoriale  

U.O. Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 22/02/2010

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del Prolileo 

Neoclassico a Villa Borghese lato via del Muro Torto. Lavori a misura.

Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia 

Monumentale

IL TECNICO

[image: image2.emf]pag. 2

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Nolo di piattaforma telescopica articolata autocarrata in ... orativo:

A04.01.007.caltezza 40,00 m, sbraccio 20,00 m, portata 400 kg

Nolo di piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con

le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il

manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza

40,00 m, sbraccio 20,00 m, portata 400 kg

per verifica dello stato delle coperture e stato di conservazione delle

statue Propileo occidentale 1,00

per verifica dello stato delle coperture e stato di conservazione delle

statue Propileo orientale 1,00

per rimozione delle tegole, degli arredi eventualmente  pericolanti

prima dell'inizio dei lavori 3,00

SOMMANO giorno 5,00675,533´377,65

2Elevazione di recinzione con montanti ... dare l'opera finita in ogni

CS.001sua parte.

Elevazione di recinzione con montanti tubolari zincati e rete

elettrosaldata del Ø 3 mm. minimo saldata ai montanti, munita di

saettoni e diagonali di rinforzo, completa di cancelli carrabili e o

pedonali completi di catena e lucchetti, su fondazione in

calcestruzzo dei montanti di dimensioni adeguate alla natura del

terreno.  Diserbo e taglio di piante infestanti, livellamento del

terreno per eliminare dislivelli che possono consentire l'ingresso di

estranei, apposizioni di cartelli di segnalazione di pericolo e di

divieto d'accesso a distanza non inferiore di metri lineari 30 uno

dall'altro, fissaggio della rete al terreno mediante scavo e successiva

gettata di conglomerato cementino di altezza non inferiore a cm. 10

e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte.

per recinzione di cantiere definitiva *(lung.=1,00+4,00+3,50+1,50+

0,60+1,00+1,70+4,00+0,70+3,50+3,00+5,00+2,80+1,00+0,80+

2,00+1,40+2,00+0,70+2,80+5,20) 48,20 2,00096,40

per recinzione di cantiere provvisoria installata inizialmente per  il

montaggio del ponteggio che includeva una maggiore area rispetto a

quella definitiva *(lung.=6,00+6,00+3,00+4,00+2,00) 21,00 2,00042,00

SOMMANO mq. 138,4050,827´033,49

3Fornitura e posa in opera di rete estrusa di colore aranc ... a durata

CS.221dei lavori e lo smontaggio alla fine degli stessi

Fornitura e posa in opera di rete estrusa di colore arancione per la

recinzione di aree di cantiere temporanee o per la segnalazione di

aree pericolose H 1.20 fissata su picchetti in ferro tondo pieno da

12 mm. infissi nel terreno ad interasse non inferiore a 2,00 ml.

compresa la stesura di filo di ferro zincato fissato sulla testa dei

picchetti; è inoltre compresa la mano d'opera per il mantenimento

della efficienza della recinzione per tutta la durata dei lavori e lo

smontaggio alla fine degli stessi

per montaggio di rete rossa per evidenziare l'ingombro dell'area di

cantiere quantità ml. voce precedente *(par.ug.=48,20+18,70)66,90 1,10073,59

SOMMANO mq 73,594,27314,23

4Tettoia di copertura e protezione di  ... in opera con la occorrente

CS.002ferramenta.

Tettoia di copertura e protezione di materiali archeologici, scavi,

ruderi, o altre opere d'arte, compresa la fornitura di legname abete

per puntoni correnti ed orditure, lamine ondulate di spessore 6/10,

in opera con la occorrente ferramenta.

durante l'esecuzione dei lavori in copertura per protezione dalle

pioggie 14,0010,000 140,00

SOMMANO mq. 140,0044,626´246,80

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  16´972,17

[image: image3.emf]pag. 3

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  16´972,17

5Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la prote ... ri, lo

A04.01.017smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine lavori

Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle

impalcature edili in vista, compresi il noleggio del materiale per

tutta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a

fine lavori

sul ponteggio attorno all'edificio 616,00

SOMMANO m² 616,002,781´712,48

6Nolo di fanali per segnalazione nottu ... ti collocati nel

C68.0.bcomprensorio indicato

Nolo di fanali per segnalazione notturna, compreso

l'installazione,l'accensione,ogni onere di funzionamento,la

sorveglianza e la rimozione, per ogni notte: . da 6 a 10 elementi

collocati nel comprensorio indicato

lungo il percorso pedonale e sulla recinzione *(par.ug.=10*150)1500,00 1´500,00

SOMMANO cad 1´500,002,143´210,00

7Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ...  solo

A03.02.001.acalo in basso: coppo e controcoppo o embrice e coppo

Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole

o embrici, coppo o canale, comprese le piccole rimozioni degli

elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale

riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e controcoppo o

embrice e coppo

90,00

SOMMANO m² 90,0021,701´953,00

8Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di  ... ale

A03.01.017.binutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto

di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in

basso e l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio,

nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa

doppio strato

90,00

SOMMANO m² 90,003,10279,00

9Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ... scluso

A03.02.003.cil solo calo in basso: pianelle e spianata di malta

Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita

del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: pianelle e

spianata di malta

pianelle e camicia di calce *(lung.=5,50+5,50) 11,006,500 71,50

SOMMANO m² 71,5016,121´152,58

10Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compre ...

A03.02.003.dvvisorio; escluso il solo calo in basso: morali o listelli

Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita

del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: morali o listelli

(lung.=5,50+5,50) 11,006,500 71,50

SOMMANO m² 71,506,19442,59

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  25´721,82

[image: image4.emf]pag. 4

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  25´721,82

11Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferram ...  solo

A03.02.004.bcalo in basso: per strutture composte quali capriate

Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta,

smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo

in basso: per strutture composte quali capriate

travi correnti5,007,200,3000,3003,24

SOMMANO m³ 3,24207,61672,66

12Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali  ... resi

A03.03.002.aoneri di superamento dislivelli: valutazione a volume

Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi

natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non

sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su

percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del

trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli:

valutazione a volume

dei materiali provenienti dalle demolizioni

manto di copertura *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,1007,15

strato impermeabile *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,0503,58

pianelle e camicia di calce *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,0705,01

52,68052,68

SOMMANO m³ 68,4252,683´604,37

13Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di

A03.03.001.acarico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso

l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

dei materiali provenienti dalle demolizioni

manto di copertura *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,1007,15

strato impermeabile *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,0503,58

pianelle e camicia di calce *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,0705,01

morali *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,1007,15

travi correnti5,007,200,3000,3003,24

SOMMANO m³ 26,1324,79647,76

14Nolo di autogrù telescopica in regola con le vigenti norm ... orno

A04.01.008.blavorativo: da 65 t idraulica con sbraccio da 46,00 m

Nolo di autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in

materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per

ogni giorno lavorativo: da 65 t idraulica con sbraccio da 46,00 m

per smontaggio armatura tetto 5,00

SOMMANO giorno 5,00619,753´098,75

15Legname in travatura di castagno e a qualunque altezza, l ... tro

A08.01.002.dspigoli vivi con legname stagionato da almeno tre anni

Legname in travatura di castagno e a qualunque altezza, lavorato

all'ascia o alla sega e posto in opera con le necessarie ferramenta,

compresi il tiro in alto, le relative murature, la spalmatura con

carbolineum delle parti murate, gli sfridi ed ogni altro onere e

magistero: travi con quattro spigoli vivi con legname stagionato da

almeno tre anni

travi correnti5,007,200,3000,3003,24

SOMMANO m³ 3,242´169,127´027,95

16Compenso ai legnami per la piallatura delle superfici

A08.01.005Compenso ai legnami per la piallatura delle superfici

travi correnti *(larg.=0,300*4)5,007,201,200 43,20

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  43,20 40´773,31

[image: image5.emf]pag. 5

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  43,20 40´773,31

SOMMANO m² 43,208,05347,76

17Trattamento dIsinfestante in vasca pe ... gere qualsiasi infestazione

CS.184in atto.

Trattamento dísinfestante in vasca per immersione dei legname

nuovo per garantire una profonda impregnazione per distruggere

qualsiasi infestazione in atto.

travi correnti *(larg.=0,300*4)5,007,201,200 43,20

SOMMANO mq. 43,2016,30704,16

18Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, se ...  opera, ed

A17.01.002.aogni altro onere e magistero: in acciaio Fe360B

Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e

dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere, fornito

e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, compresa la

bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, l’eventuale

esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie

per la posa in opera, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio

Fe360B

travi HEA 160 per ancoraggio solaio in muratura5,007,2042,600 1´533,60

SOMMANO kg 1´533,604,486´870,53

19Come al punto a, con perni da Ø 16 - 20 mm.

CS.072.cCome al punto a, con perni da Ø 16 - 20 mm.

per ancoraggio del solaio in muratura alle travi; 8 perni ogni trave *

(par.ug.=8*5)40,00 0,600 24,00

SOMMANO ml. 24,0089,872´156,88

20Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo  ...  ogni altro

A08.01.008.donere e magistero: delle dimensioni 80 x 80 mm

Piccola orditura di morali o listelli di castagno a filo sega chiodati

su esistente orditura, compresi il tiro in alto, le relative murature, la

spalmatura con carbolineum delle parti murate, gli sfridi, le

forniture accessorie ed ogni altro onere e magistero: delle

dimensioni 80 x 80 mm

(lung.=5,50+5,50)30,0011,00 330,00

SOMMANO m 330,008,682´864,40

21Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditur ... o onere e

A08.01.017.amagistero: delle dimensioni di 310 x 160 x 25 mm

Pianellato in laterizio fatto a mano su esistente orditura di tetti,

compresi ogni muramento con malta fina di calce e pozzolana, il

tiro in alto ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni di 310

x 160 x 25 mm

(lung.=5,50+5,50) 11,006,500 71,50

SOMMANO m² 71,5035,942´569,71

22Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozz ... glia da

A07.03.005.b1,5-2 mm e aggiunta di 100 kg di cemento tipo 32.5

Camicia di malta formata da due parti, in volume, di pozzolana ed

una in calce spenta per sottofondi, posti a qualsiasi altezza o

profondità: con rete metallica incorporata a maglia da 1,5-2 mm e

aggiunta di 100 kg di cemento tipo 32.5

(lung.=5,50+5,50) 11,006,500 71,50

SOMMANO m² 71,5012,40886,60

23Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e  ... scosità

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  57´173,35

[image: image6.emf]pag. 6

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  57´173,35

A10.01.002.bFORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m²

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con

residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25

sec.: consumo 500 gr/m²

(lung.=5,50+5,335) 10,846,000 65,04

SOMMANO m² 65,041,86120,97

24Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costitu ... ato in

A10.01.006.aorizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da

bitume polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di

poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilità a freddo -15 °C.

I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm

trasversalmente, saranno applicati mediante incollaggio a freddo

con impiego di idoneo collante a rapida presa e aria calda, risvoltati

ed incollati sulle parti verticali per una quota superiore di almeno

0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in

verticale: dello spessore di 4 mm

(lung.=5,50+5,50) 11,006,500 71,50

SOMMANO m² 71,5018,901´351,35

25Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costitu ... mm

A10.01.006.cpiù scaglie di ardesia del peso non inferiore a 4 kg/m²

Manto impermeabile prefabbricato posato a freddo, costituito da

bitume polimero elastomero biarmato con “non tessuto” di

poliestere a filo continuo e velo di vetro, flessibilità a freddo -15 °C.

I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm

trasversalmente, saranno applicati mediante incollaggio a freddo

con impiego di idoneo collante a rapida presa e aria calda, risvoltati

ed incollati sulle parti verticali per una quota superiore di almeno

0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in

verticale: dello spessore di 4 mm più scaglie di ardesia del peso non

inferiore a 4 kg/m²

(lung.=5,50+5,50) 11,006,500 71,50

SOMMANO m² 71,5021,701´551,55

26Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... con

A08.01.013.ftegole e coppi alla romana fatti a mano nuovi o vecchi

Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,

tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di

gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la

predisposizione delle bocchette e delle converse, con impiego della

malta fina di calce e pozzolana o di malta bastarda per le parti

incastrate a muratura, le opere provvisionali, ogni altra fornitura

accessoria, oneri e magisteri: con tegole e coppi alla romana fatti a

mano nuovi o vecchi

si considera il 40% di recupero ed il 60% nuovo *(par.ug.=((5,50+

5,50)*6,50)*0,60)42,90 42,90

SOMMANO m² 42,90116,745´008,15

27Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente p ... eri: con

A08.01.013.hmateriale di recupero proveniente dalla rimozione

Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato,

tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei filari di

gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la

predisposizione delle bocchette e delle converse, con impiego della

malta fina di calce e pozzolana o di malta bastarda per le parti

incastrate a muratura, le opere provvisionali, ogni altra fornitura

accessoria, oneri e magisteri: con materiale di recupero proveniente

dalla rimozione

si considera il 40% di recupero ed il 60% nuovo *(par.ug.=((5,50+

5,50)*6,50)*0,40)28,60 28,60

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  28,60 65´205,37

[image: image7.emf]pag. 7

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  28,60 65´205,37

SOMMANO m² 28,6025,69734,73

28Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di

A03.03.001.acarico e scarico dei materiali: valutazione a volume

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore

meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso

l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

tegole *(par.ug.=(5,50+5,50)*6,50*0,10)7,15 7,15

impermeabilizzazione *(par.ug.=(5,50+5,50)*6,50*0,005)0,36 0,36

SOMMANO m³ 7,5124,79186,17

29Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta ...  ritorno e

A03.03.005scarico con esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti

da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di

uguali caratteristiche se preventivamente autorizzato dalla D.L.,

compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione

degli oneri di discarica

dei materiali provenienti dalle demolizioni

manto di copertura *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,1007,15

strato impermeabile *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,0503,58

pianelle e camicia di calce *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,0705,01

morali *(lung.=5,50+5,50) 11,006,5000,1007,15

travi correnti5,007,200,3000,3003,24

SOMMANO m³ 26,1365,201´703,68

30Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A ch ... orizzata

A03.03.004.erisulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà

vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di

materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato

compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il

successivo scarico, misurato per gli scavi secondo il loro effettivo

volume, senza tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla

rimozione del materiale: per ogni km ulteriore ai 10 km dal

cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina

discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal

cantiere

per 10 km oltre i primi 10 *(par.ug.=26,123*10)261,23 261,23

SOMMANO m³ 261,230,80208,98

31Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ...

A03.03.006.amolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per

conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per

rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili

quantità trasporto a discarica 26,13

SOMMANO m³ 26,1316,14421,74

32Trattamento biocida su superfici architettoniche in pietr ... logiche

CS.212con prodotti idonei ( tipo Preventol, Metadin ecc)

Trattamento biocida su superfici architettoniche in pietra, laterizio,

intonaco ecc. Doppia applicazione ad opportono intervallo di tempo

dato a pennello  o a spruzzo o con siringhe, per la rimozione di

patine biologiche con prodotti idonei ( tipo Preventol, Metadin ecc)

sulle superici degli intonaci, degli elementi architettonici ecc.per

completamento Propileo via di villa Ruffo 120,00

sulle superici degli intonaci, degli elementi architettonici ecc.per

Propileo via di Muro torto 240,00

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  360,00 68´460,67

[image: image8.emf]pag. 8

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  360,00 68´460,67

SOMMANO mq 360,0039,6014´256,00

33Rimozione di stuccature obsolete, decoese, o di materiali ... ri

CS.215specializzati con bisturi e/o altro strumento meccanico

Rimozione di stuccature obsolete, decoese, o di materiali inidonei

su pietra e cortine antiche eseguito da restauratori specializzati con

bisturi e/o altro strumento meccanico

per completamento Propileo via di Villa Ruffo 55,00

per Propileo via Muro Torto 110,00

SOMMANO ml 165,0012,402´046,00

34Stuccatura e reintegrazione con malta idraulica (calce ti ... teri

CS.216indicati dall'I.C.R. e da restauratori specializzati.

Stuccatura e reintegrazione con malta idraulica (calce tipo Lafarge)

pigmentata per fessurazioni, fratturazioni e mancanze, nonchè

stilatura dei giunti di cortine antiche e su tutti i tipi di pietre. Sono

inclusi i saggi per la composizione della malta idonea, per la

colorazione e la granulometria, per la lavorazione superficiale della

malta stessa e per la pulitura di eventuali residui dalle superfici

circostanti. Sono comprese la coloritura con terre idonee, lo strato

di finitura, la reintegrazione di porzione di cortine. L'intervento

dovrà svolgersi secondo i criteri indicati dall'I.C.R. e da restauratori

specializzati.

quantità voce precedente 165,00

SOMMANO ml 165,0074,3612´269,40

35Rimozione di grappe in ferro poste in ... edente, su disegni forniti

CS.064dalla d.L..

Rimozione di grappe in ferro poste in elementi lapidei di opere

artistiche (fontane, balaustre, ecc.) e sostituzione con nuove in

acciaio inox (fornitura e posa in opera) secondo le indicazioni della

D.L.. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo i criteri indicati

dall'I.C.R. e da restauratori di fiducia dell'Amministrazione. Sono

compresi gli oneri per la mappatura, a scala adeguata, degli

interventi e dello stato precedente, su disegni forniti dalla Direzione

Lavori.

completamento Propileo Via di villa Ruffo 30,00

Propileo Via Muro Torto 60,00

SOMMANO cad. 90,00117,7610´598,40

36Interventi di consolidamento e di pro ... mili applicati su pietre

CS.059.bmolto porose.

Interventi di consolidamento e di protezione della superfice esterna

di marmi, travertini, e pietre varie (tufo, arenaria, peperino ecc.)

eseguito con applicazioni a pennello o a spruzzo dato sino a rifiuto,

bagnato su bagnato, evitando eccessi e colature,di preparati idonei

di ottima qualità a presso indicati, secondo i criteri indicati

dall'I.C.R. effettuato da restauratori specializzati. La protezione

dovrà essere effettuata con prodotto compatibile al consolidante

precedentemente applicato e che abbia caratteristiche di

idrorepellenza, permeabilità al vapore, resistenza agli U.V. e che

non alteri la cromia del materiale costituente. Son escluse le opere

provvisionali. Son compresi gli oneri della mappatura, a scala

adeguata, degli interventi e dello stato precedente su disegni forniti

dalla D.L.

Consolidamento: preparati a base di resine tipo OH Waker o simili

applicati su pietre molto porose.

consolidamento

completamento Propileo via di Villa Ruffo 45,00

Propileo via Muro Torto 90,00

SOMMANO mq. 135,00123,9516´733,25

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E  124´363,72

[image: image9.emf]pag. 9

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  124´363,72

37Interventi di consolidamento e di pro ... mili applicati su pietre

CS.059.bmolto porose.

Interventi di consolidamento e di protezione della superfice esterna

di marmi, travertini, e pietre varie (tufo, arenaria, peperino ecc.)

eseguito con applicazioni a pennello o a spruzzo dato sino a rifiuto,

bagnato su bagnato, evitando eccessi e colature,di preparati idonei

di ottima qualità a presso indicati, secondo i criteri indicati

dall'I.C.R. effettuato da restauratori specializzati. La protezione

dovrà essere effettuata con prodotto compatibile al consolidante

precedentemente applicato e che abbia caratteristiche di

idrorepellenza, permeabilità al vapore, resistenza agli U.V. e che

non alteri la cromia del materiale costituente. Son escluse le opere

provvisionali. Son compresi gli oneri della mappatura, a scala

adeguata, degli interventi e dello stato precedente su disegni forniti

dalla D.L.

Consolidamento: preparati a base di resine tipo OH Waker o simili

applicati su pietre molto porose.

protettivo finale

completamento Propileo via di Villa Ruffo 45,00

Propileo via Muro Torto 90,00

SOMMANO mq. 135,00123,9516´733,25

38Ripristino delle tinteggiature origin ... edente, su disegni forniti

CS.053dalla d.L..

Ripristino delle tinteggiature originarie eseguite con trattamenti

particolari sulla base di resti pittorici esistenti (a seguito di analisi

meccanico-chimiche), utilizzando la stessa composizione chimica e

la stessa tecnica esecutiva originarie, secondo le indicazioni

dell'Istituto del Restauro e da restauratori di fiducia

dell'Amministrazione. Sono compresi gli oneri per la mappatura, a

scala adeguata, degli interventi e dello stato precedente, su disegni

forniti dalla d.L..

completamento Propileo via di villa Ruffo 18,00

Propileo via Muro Torto 34,00

SOMMANO mq. 52,0043,382´255,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 143´352,73

T O T A L E   euro 143´352,73

     Data, 22/02/2010

Il Tecnico

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale  ['computo Propileo  Muro Torto.dcf'   (F:\ACCA\PriMus\Propilei Neoclassici\)  v.1/38]

A   R I P O R T A R E 


