[image: image1.emf]PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Roma 

Sovraintendenza BB.CC. 

Direzione Tecniica Territoriale  

U.O. Edilizia Monumentale

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 06/04/2010

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del Prolileo 

Neoclassico a Villa Borghese lato via del Muro Torto. Lavori a misura.

Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia 

Monumentale

IL TECNICO

[image: image2.emf]pag. 2

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1Trattamento biocida su superfici architettoniche in pietra, laterizio,

CS.212intonaco ecc. Doppia applicazione ad opportono intervallo di tempo

dato a pennello  o a spruzzo o con siringhe, per la rimozione di

patine biologiche con prodotti idonei ( tipo Preventol, Metadin ecc)

sulle superici degli intonaci, degli elementi architettonici ecc.per

completamento Propileo via di villa Ruffo

sulle superici degli intonaci, degli elementi architettonici ecc.per

Propileo via di Muro Torto

SOMMANO mq 0,0033,000,00

2Rimozione di stuccature obsolete, decoese, o di materiali inidonei

CS.215su pietra e cortine antiche eseguito da restauratori specializzati con

bisturi e/o altro strumento meccanico

per completamento Propileo via di Villa Ruffo

per Propileo via Muro Torto

SOMMANO ml 0,0010,330,00

3Stuccatura e reintegrazione con malta idraulica (calce tipo Lafarge)

CS.216pigmentata per fessurazioni, fratturazioni e mancanze, nonchè

stilatura dei giunti di cortine antiche e su tutti i tipi di pietre. Sono

inclusi i saggi per la composizione della malta idonea, per la

colorazione e la granulometria, per la lavorazione superficiale della

malta stessa e per la pulitura di eventuali residui dalle superfici

circostanti. Sono comprese la coloritura con terre idonee, lo strato

di finitura, la reintegrazione di porzione di cortine. L'intervento

dovrà svolgersi secondo i criteri indicati dall'I.C.R. e da restauratori

specializzati.

per completamento Propileo via di Villa Ruffo

per Propileo via Muro Torto

SOMMANO ml 0,0061,970,00

4Rimozione di grappe in ferro poste in elementi lapidei di opere

CS.064artistiche (fontane, balaustre, ecc.) e sostituzione con nuove in

acciaio inox (fornitura e posa in opera) secondo le indicazioni della

D.L.. Il lavoro dovrà essere eseguito secondo i criteri indicati

dall'I.C.R. e da restauratori di fiducia dell'Amministrazione. Sono

compresi gli oneri per la mappatura, a scala adeguata, degli

interventi e dello stato precedente, su disegni forniti dalla Direzione

Lavori.

completamento Propileo Via di villa Ruffo

Propileo Via Muro Torto

SOMMANO cad. 0,0098,130,00

5Interventi di consolidamento e di protezione della superfice esterna

CS.059.bdi marmi, travertini, e pietre varie (tufo, arenaria, peperino ecc.)

eseguito con applicazioni a pennello o a spruzzo dato sino a rifiuto,

bagnato su bagnato, evitando eccessi e colature,di preparati idonei

di ottima qualità a presso indicati, secondo i criteri indicati

dall'I.C.R. effettuato da restauratori specializzati. La protezione

dovrà essere effettuata con prodotto compatibile al consolidante

precedentemente applicato e che abbia caratteristiche di

idrorepellenza, permeabilità al vapore, resistenza agli U.V. e che

non alteri la cromia del materiale costituente. Son escluse le opere

provvisionali. Son compresi gli oneri della mappatura, a scala

adeguata, degli interventi e dello stato precedente su disegni forniti

dalla D.L.

Consolidamento: preparati a base di resine tipo OH Waker o simili

applicati su pietre molto porose.

consolidamento

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale

A   R I P O R T A R E 

[image: image3.emf]pag. 3

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

completamento Propileo via di Villa Ruffo

Propileo via Muro Torto

SOMMANO mq. 0,00 103,29 0,00

6 Interventi di consolidamento e di protezione della superfice esterna

CS.059.b di marmi, travertini, e pietre varie (tufo, arenaria, peperino ecc.)

eseguito con applicazioni a pennello o a spruzzo dato sino a rifiuto,

bagnato su bagnato, evitando eccessi e colature,di preparati idonei

di ottima qualità a presso indicati, secondo i criteri indicati

dall'I.C.R. effettuato da restauratori specializzati. La protezione

dovrà essere effettuata con prodotto compatibile al consolidante

precedentemente applicato e che abbia caratteristiche di

idrorepellenza, permeabilità al vapore, resistenza agli U.V. e che

non alteri la cromia del materiale costituente. Son escluse le opere

provvisionali. Son compresi gli oneri della mappatura, a scala

adeguata, degli interventi e dello stato precedente su disegni forniti

dalla D.L.

Consolidamento: preparati a base di resine tipo OH Waker o simili

applicati su pietre molto porose.

protettivo finale

completamento Propileo via di Villa Ruffo

Propileo via Muro Torto

SOMMANO mq. 0,00 103,29 0,00

7 Ripristino delle tinteggiature originarie eseguite con trattamenti

CS.053 particolari sulla base di resti pittorici esistenti (a seguito di analisi

meccanico-chimiche), utilizzando la stessa composizione chimica e

la stessa tecnica esecutiva originarie, secondo le indicazioni

dell'Istituto del Restauro e da restauratori di fiducia

dell'Amministrazione. Sono compresi gli oneri per la mappatura, a

scala adeguata, degli interventi e dello stato precedente, su disegni

forniti dalla d.L..

completamento Propileo via di villa Ruffo

Propileo via Muro Torto

SOMMANO mq. 0,00 36,15 0,00

Importo totale lavori di restauro fino alla concorrenza della somma

disponibile di euro 70.000,00 dei quali  50.000,00 per il Propileo

lato Muro Torto ed  20.000,00 per il Propileo lato via di Villa

Ruffo.

SOMMANO ¬  0,00 70´000,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 0,00

T O T A L E   euro 0,00

     Data, 06/04/2010

Il Tecnico

COMMITTENTE: Sovraintendenza BB.CC. Direzione Tecniica Territoriale  U.O. Edilizia Monumentale  ['Computo non estimativo per gara Pubblicita.dcf'   (F:\ACCA\PriMus\Propilei Neoclassici\)  v.1/9]

A   R I P O R T A R E 


